Znak sprawy: 1/2020									Załącznik nr 1

do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY POJAZDU

I. WYMAGANIA PODSTAWOWE:

- Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać pojazd śmieciarki na podwoziu trójosiowym d.m.c 26 Mg

- Pojemność silnika min. 12000

- Moc silnika co najmniej 250  kW

- Rok produkcji min. 2014 r. – pojazd i zabudowa

- Wymiary, masa i właściwości eksploatacyjne pojazdu:

- Długość całkowita: nie większa niż 9,7m

- Wysokość nie większa niż 3,4m

- Rozstaw osi jezdnych od osi nie więcej niż 3,9m

- Zwis tylny nie większy niż 3,0m

- Szerokość pojazdu nie większa niż 2,55m

- Dopuszczalna masa całkowita 26,0 Mg

- Ładowność nie mniejsza niż 11000 kg

- Dopuszczalna masa przypadająca na oś nr 1 (przednią, kierowaną) co najmniej 8000 kg

- dopuszczalna masa przypadająca na oś nr 2 (napędzaną) co najmniej 11500 kg

- dopuszczalna masa przypadająca na oś nr 3 (wleczoną) co najmniej 7500 kg

- prędkość maksymalna ograniczona przez elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy do prędkości 85 ÷ 90 km/h

- Kabina:

- Kabina dzienna, kompaktowa,

- Ilość miejsc siedzących:3

- Kolor kabiny biały

- Zawieszenie kabiny za pomocą sprężyn śrubowych lub poduszek pneumatycznych

- Klimatyzacja

- Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

- Siedzenia dla pasażerów muszą umożliwiać osobom średniego wzrostu zajęcie wygodnej pozycji

- Wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami

- Zestaw wskaźników lub wyświetlacz, zawierający co najmniej wskazania: prędkomierza w km/h temperatury cieczy chłodzącej silnik, poziomu paliwa, obrotomierza

- Instalacja radiowa z anteną

- Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera

- Zmywalne wykładziny tapicerskie drzwi, podłogi i tunelu silnika

- Oświetlenie wnętrza

- Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego

- Układ jezdny:

- Podwozie 3-osiowe

- Oś nr 1: przednia oś z zawieszeniem pneumatycznym

- Oś nr 2: zawieszona pneumatycznie, napędzana z kołami bliźniaczymi

- Oś nr 3: zawieszona pneumatycznie z regulacją wysokości, wleczona

- Ogumienie kół jezdnych: całoroczne, radialne o średnicy nominalnej 22,5 ‘’

- Opony na osi napędzanej z bieżnikiem szosowo – terenowym

- Fartuchy przeciw błotne kół

- Układ hamulcowy:

- System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)

- System antypoślizgowy (ASR)

- Silnik napędowy:

- Wysokoprężny,

- Chłodzony cieczą

- Co najmniej 6-cylindrowy

- Spełniający normę emisji spalin EURO 5

- Przyłącze do zewnętrznego sterowania prędkością obrotową silnika

- Tempomat

- Immobilizer fabryczny

- Układ przeniesienia napędu:

- skrzynia biegów: manualna lub automatyczna z opcją manewrowania z małymi prędkościami i włącznik ustawienia neutralnego,

- od silnikowa przystawka odbioru mocy do pracy ciągłej, niezależna od sprzęgła i skrzyni biegów,

- blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu,

- Układ kierowniczy:

- ze wspomaganiem,

- z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu,

- kierownica z regulacją

- Układ paliwowy:

- zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 250 dm3

- podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody,

- Wyposażenie:

- oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i poruszanie się po drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia),

- reflektor roboczy oświetlający pole pracy z tyłu zabudowy pojazdu,

- lampy ostrzegawcze typu kogut,

- mechaniczny wyłącznik akumulatorów,

- zderzak przedni stalowy lub wzmacniany,

- boczne osłony przeciw najazdowe,

- ostrzegawczy trójkąt odblaskowy,

- apteczka,

- podnośnik samochodowy (hydrauliczny) o udźwigu co najmniej 10 ton,

- klin pod koła,

- klucz do kół,

- gaśnica samochodowa,

- pokrowce na wszystkie miejsca siedzące,

- Charakterystyka zabudowy śmieciarki:

- zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zakładowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych, odpadów wielkogabarytowych,

- zabudowa i podwozie z tego samego roku produkcji,

- pojemność skrzyni ładunkowej 19 ÷ 21 m3,

- spełniająca wymagania normy PN-EN 1501-1:2011 (z aktualnie obowiązującymi zmianami),

- zapewniająca stopień zagęszczenia odpadów minimum 5:1,

- dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie o grubości co najmniej 5,0 mm,

- zabezpieczenie mechaniczne odwłoka przed opadnięciem,

- urządzenie załadowcze do współpracy z pojemnikami o pojemności od 60 do 1100 dm 3 (PN-EN 840-2.3,4 – DIN 30700) na odpady komunalne,

- podłoga wanny zasypowej z blachy stalowej o podwyższonej odporności na ścieranie o grubości co najmniej 6,0 mm,

- boki wanny zasypowej z blachy stalowej o podwyższonej odporności na ścieranie o grubości co najmniej 4,0 mm,

- wanna zasypowa o objętości co najmniej 2 m3,

- mechanizm zagęszczania odpadów liniowo – płytowy (szufladowy),

- przyciski kontroli zgniotu (start, stop, wyłącznik bezpieczeństwa) na lewym i prawym boku odwłoka,

- sterowanie płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu,

- przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka,

- prowadnice płyty wypychającej umieszczone na podłodze wewnątrz zabudowy,

- możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu automatycznym oraz pojedynczym,

- układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,

- bezpieczne uchwyty dla operatorów, zamontowane w tylnej części zabudowy,

- wszystkie zasuwy, zawory, i przełączniki oznakowane w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie ich funkcji,

- na każdym boku zabudowy wolne miejsce na umieszczenie reklamy w kształcie prostokąta,

- kamera umieszczona z tyłu pojazdu oraz monitor w kabinie, umożliwiające kierowcy obserwację pola pracy za pojazdem,

- pasy odblaskowe (ostrzegawcze) wzdłuż boków kabiny i zabudowy.